ภาคผนวก ง

คู่มือการเชื่อมต่อบอร์ดโหนด 32 ไลท์ กับไฟร์เบส

1. วิธีการเพิ่มบอร์ดโหนด 32 ไลท์ เข้าในอาร์ดูย์โน่ ไอดีอี มีขั้นตอนดังนี้

1.1 เปิดโปรแกรม Arduino แล้วเลือก File  Perferences

1.2 นำลิ้งค์ https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json ไปใส่ตามรูปแล้วกด OK แล้วก็กด OK อีกครั้ง

1.3 ทำการเลือก Tools  Board  Boards Manager เพื่อที่จะทำการโหลดบอร์ด

1.4 ทำการค้นหาว่า esp32 แล้วทำการกด Install รอดาวน์โหลดจนเสร็จ ซึ่งตอนที่เราดาวน์โหลดเป็น Version 1.0.4

1.5 ทำการเลือกบอร์ดโดยเลือกที่ Tools  Borad แล้วทำการหาบอร์ด “Node32s”

2. วิธีการดาวน์โหลด Library ที่ใช้เชื่อมกับไฟร์เบส

2.1 เปิดโปรแกรม Arduino แล้วเลือก Sketch  Include Library  Manager Libraries

2.2 ทำการค้นหาว่า firebase และทำการเลือก Firebase ESP32 Client แล้วทำการกด Install รอดาวน์โหลดจนเสร็จ ซึ่งตอนที่เราดาวน์โหลดเป็น Version 3.6.2

2.3 ทำการดูว่ามี Librrary หรือยังโดยเลือก File  Examples แล้วทำการเลื่อนหา        Firebase ESP32 Client